                 北京恒奥德仪器仪表有限公司            www.51658042.com  

   智能抗噪通讯系统安装使用维护说明书
智能抗噪通讯系统是一种新型、使用方便、高品质的调度通讯对讲系统。是为了满足大中型企业工作场地开阔、流水作业性强、噪声大、环境恶劣等场所的需要而设计开发的，克服了传统对讲系统的一些通病，整机结构和技术性能先进可靠，配置灵活，维护方便，是目前国内市场上先进的智能抗噪通讯系统。适合于冶金、矿山、化工、电力、防治、水泥等大中型企业现场管理，是指挥调度的一种先进通讯工具。

系统采用专用的通讯集成电路、高可靠的功率放大电路、先进的抗噪电路设计。所有核心器件均采用大规模的专用通信集成芯片和美国国家半导体公司提供的标准通讯套件。符合YD344-90、GB/TB13926、GB2423等国家电信标准及各种设计要求。整机结构和技术性能先进可靠，配置灵活，维护方便，具有智能抗噪、智能扩音、自动开机、自动挂机、无人值守、群呼、单呼等特点。可与交换机、调度机、集团电话连接使用，兼容性好、性能稳定、可靠；并且抗噪声功能可在120dB高噪环境下清晰通话可懂度达99％。具有有线、无线扩音呼叫，智能扩音，智能抗噪，自动开机、自动挂机，无人值守，群呼、组呼、单呼等特点。

系统待点

智能抗噪通讯系统是一种通用型指令通讯设备。它能与任何邮电部标准的交换或调度设备连接使用。   

本机设计以快捷为要旨，当本机被呼叫时将立即自动打开，并向主叫方和本机扬声器播送约1-5声提示音，播送完提示后即可从本机扬声里向现场人员播送主叫方的讲话，如主叫方挂机，则自动关机，恢复守候状态。

通话的扬声器呼叫部分采用抗噪声设计，保证在强噪声环境下双方通话清晰、不失真，扬声呼叫最大功率可达25W。
外壳采用模块化结构设计钢板拉伸成型，外观精美，流线型，具有防水、防尘、防破坏性能，表面烤漆、丝印，适应全球性各种恶劣气候，手柄采用特种工程塑料，抗敲击、抗拉、抗腐蚀。整机结构适合于在工业现场超恶劣环境下使用。

壁挂式安装，采用新开发叉簧开关机构，话机上无任何可动零部件

拨号键盘采用防水密封金属键盘，坚固耐用。

按照指令自动开、关机，自动扩音，智能抗噪； 

群呼、单呼、双工对讲。可用于大范围的广播找人。

广播配置可以是号角喇叭，也可以是壁挂式音箱，适用于各种场合。

连线非常简单，只要将电话线和喇叭线接到相应的位置，插上220V市电即可工作。

二、面板说明：（如右图所示）                

1、手柄             2、机壳锁

3、电源指示灯       4、对讲指示灯

5、扩音指示灯       6、拨号键盘

[image: image1.jpg]PRESTETCY

ma. oMAR R
Kl REE




7、航空插座（接电话线、喇叭线）

8、音量电位器       9、保险丝座

10、～220V电源插头线

11、固定孔（Ø8）

12、扬声器（8Ω，15-25W）
三、主要技术参数

兼容性：相关接口符合GB/T15279-94，GB9034

拨号：

a、脉冲拨号:   拨号脉冲断续比：（1.6±0.2）:1
b、双音频拨号：标准频率：400-450HZ

                        频    偏：不超过±1％

电   平：－8±3dBm

音频输出功率：15-25W

扬声器阻抗：8Ω－32Ω

电    源：AC220V±10％，50HZ

电话线：-DC48V, -DC24V

铃流:电压：AC90±15V                                      图1

   频率：25HZ

环境：

温度：-5~45℃

湿度：相对湿度<85％

大气压力：86～106kpa

四、接线示意图

[image: image4.jpg]



图2

五、使用方法

电话呼入的操作方法：

电话呼入对讲操作：
当有电话打入时，抗噪系统终端会响铃几次（1-5次），随后从喇叭发出“嘀嘟”提示音（打入方也能听到）；此时打入方即可讲话，讲话的内容通过喇叭扩音播出。扩音指示灯和对讲指示灯同时亮，拿起手柄便可与对方通话，此时呼入灯灭，喇叭自动关闭，通话完毕挂机，对讲指示灯灭。

电话呼入扩音操作：
当有电话打入时，抗噪系统终端会响铃几次（1-5次），随后从喇叭发出“嘀嘟……”提示音（打入方也能听到）；被叫方听到“嘀嘟……”提示音后不摘机，此时主叫方即可讲话，讲话的内容通过喇叭扩音播出。此时扩音指示灯和对讲指示灯同时亮，广播完毕，主叫方挂机，电话广播系统发出“嘟…嘟”提示音响1－5声后，就会自动挂断本系统，进入守候状态，等待下一次的电话呼入扩音广播。此时扩音指示灯和对讲指示灯同时灭。             

群呼扩音广播

注：本功能要求电话交换机或调度机具备群呼功能或会议功能，否则将不能实现群呼。

在交换机或调度机系统里设置好群呼功能。

根据不同交换机或调度机操作群呼功能。

所有被群呼到的抗噪系统终端将会自动打开喇叭扩音。 

同四1的操作方法

被呼叫到的抗噪系统终端摘机即可与主叫以及其它的终端构成多方通话。     

系统呼出操作

a） 呼叫网内的普通电话机：

需要打电话时，拿起手柄，对讲指示灯亮，听到拨号音后即可拨号，拨通后通话，通话完毕挂机，对讲指示灯灭。

b) 呼叫网内的抗噪系统终端：

需要呼叫网内的抗噪系统终端时，拿起手柄，对讲指示灯亮，听到拨号音后即可拨号，拨通后即可扩音或通话，通话完毕挂机，对讲指示灯灭。
c)  呼叫网外的用户：

本功能要求电话交换机或调度机具备外线呼叫功能，否则将不能实现呼叫。

音量调节

可以按需要调节音量旋纽，建议调节音量至合适的大小即可，过大的音量会导致声音失真

六、安装说明及注意事项 

    1、本机用4个Ø8膨胀螺丝安装，安装时不能靠近发热体，尽量避免安装在有腐蚀性气体、有害物质及特别潮湿的地方，以免损坏和进入机内金属零件及导线。

    2、正面左边连接器为电话线、喇叭线的航空插头，其中灰色两芯护套线为电话线，黑色两芯护套线为外接喇叭线。右边连接器为AC220V电源接头，直接接交流220V市电。 

3、安装时应先固定好机壳，然后再接线；接线必须严格按说明接线，AC220V电源线应尽量避免与大功率照明设备共用，不允许与动力设备同线，喇叭安装位置及方向应宜于现场人员能方便地听到呼叫声音。

4、主机与扬声器的连接线阻抗不得大于0.5Ω，喇叭阻抗为4-16Ω（随机附带的扬声器阻抗为8Ω，标称功率为15W，最大功率可达25W）。

5、外接喇叭可以是号角喇叭，也可以是壁挂式音箱，阻抗不得大于16Ω。

6、一台主机可以安装2个及2个以上的扬声器或喇叭，总阻抗不得大于16Ω。

7、安装尺寸图见图3（内壁挂安装尺寸图）、图4（外壁挂安装尺寸图）

[image: image2.jpg]¢844

3d0mm-

e——230mm——»|





图3

[image: image3.jpg]505

260—————»]
11+ v

f———185———»

460

fe—165—>





图4

七、常见故障及维修：

	故障现象
	故障分析
	维修处理方法

	1、电源指示灯不亮
	没有交流220V输入或电源部分损坏
	A、用万用表检测是否有交流220V电压输入， 

B、检测电源电路故障。

	2、提机无拨号音
	电话线断或交换机、调度机用户板坏
	A、用万用表检测电话线上是否有-48V直流电压。

B、接好电话线，维修用户电路板。

	3、电话不能呼入
	终端没有挂好机

或终端电路板坏
	A、挂断系统终端。

B、维修电路板。

	4、拨不出去号
	拨号连接线松动或

交换机、调度机故障
	A、打开机盖检查连接线并重插。

B、拨号电路故障，更换拨号芯片再测试。

C、换一个用户号再测试。

	5、扬声器声音失真或无声
	扬声器损坏，功放部分开路或部分损坏
	A、检查扬声器的连接线是否连接良好。

B、用万用表测量扬声器的电阻，扬声器阻抗为8欧姆。若损坏可用同型号扬声器更换。

C、用万用表测量电路板功放部分有没有11V左右的交流电压输出。

	6、手柄不能通话
	受话器或话筒损坏
	检测手柄连线是否松动，用同型号受话器或话筒更换，检测通话电路是否损坏。

	7、电话挂不断
	挂叉坏
	更换挂叉开关。


八、售后贮存、运输、服务

    1、贮存

   本机包装后应在通风、干燥地方储存，堆放高度不能超过五层，仓库温度长在－10℃～40℃，湿度<75％无腐蚀气体的地方。

    2、运输

   本机包装成箱后，在避免雨、雪的直接影响下，可用任何交通工具运输。

3、服务

       设备发生故障时，非专业人员不得擅自打开机器，应与本公司直接联系检修。

4、服务热线电话                
产品保修单 （由销售商填写，交用户保存）
非制造商授权的人员不得擅自拆卸维修！否则不予保修。
	用户名称：

	联系地址：

	电话：
	传真：

	E-mail：
	邮政编码：

	产品型号：
	产品序列号：

	销售商：
	发票号码：

	购买日期    年  月  日
	免费保修期：壹年

	维  修  记  录

	日期
	维修内容

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


北京恒奥德仪器仪表有限公司 

18911282106   高鹏

电话：18911282106/010－51658042/51655247- 1 -

