228振动频率仪使用说明书

一、前言

    228振动频率仪是用于测量一般机器设备振动频率。该仪器采用了大规模集成电路及高灵敏度传感器结合而成，具有可靠性高、耗电低、抗干扰能力强等特点。仪器采用ABS手持式机壳及蓄电池供电方式，LED模式显示频率值，操作简便、直观。该仪器的研制成功，极大的方便了测试人员在现场进行对机器设备的检测。

二、技术指标

1、频率范围：  3Hz—10000Hz

2、测量范围：  0.5—200g  (加速度)

3、误差：      <0.5Hz

4、工作电源：  1.2/1.5AH*5节可充电镍氢电池(连续工作6小时) 

5、环境境条件：工作温度0℃--50℃

6、外形尺寸：  185*85*28mm

7、重量：300g
三、操作说明

    1、将传感器接触到被测设备上，可用磁吸座、探针或螺丝固定。

    2、将电源开关打到“开”处，1秒钟后便可检测。

3、当“欠压”指示灯亮时，表示电池电压低于正常使用电压，应及时充电（充电时间约8小时）。

4*、表头显示的数值为振动频率，单位为Hz（每秒振动的次数，如需测量每分钟的振动次数，需将表头显示数乘以60即可）。
四、注意事项

    1、传感器在使用时避免摔打、敲击。头部允许更换探针、螺丝或磁吸座，与其线连接处不宜扭曲或从根部拉动。

    2、当仪器擦洗时，禁止使用汽油、橡胶水擦洗。

    3、长期仪器不用时，每三个月对仪器充电一次，避免电池损坏。

    4、仪器在测量过程中显示有误时，应先考虑电池是否欠压或传感器是否损坏。                                                                                        

五、附件

    说明书             1份

    主机               1台

    传感器             1只

    合格证             1份

    充电器             1只

    磁吸座            （选购件）

            北京恒奥德仪器仪表有限公司 

www.51658042.com

- 2 -

