固体比热容的测定

【实验目的】

- 学会用电热法测定固体的比热容；

- 熟练掌握物理天平和量热器的使用方法。

【实验仪器】

HAQC-2电热法测固体比热容装置   HADM-T数字温度计   HAYT-30直流稳压电源   HADM-A2数字电流表    天平   实验连接线   HADM-V8数字电压表   秒表   固体样品

【技术指标】

- 电阻丝的阻值：        R=30Ω

- 铜电极的质量：        m4=      g

【实验原理】

设在量热器中，装有质量为m1、比热容为c1的液体（蒸溜水），蒸溜水中安装有阻值为R的电阻丝，将待测固体样品放入蒸溜水中。如果按照实验电路图一，闭合开关K，则有电流通过电阻丝R，根据焦耳—楞次定律，电阻产生的热量为

Q放=IUt                       （1）

其中I为电流强度，单位用安培；U为加在R上的电压，单位为伏特；R为电阻，单位用欧姆； t为通电时间，单位用秒，则热量Q的单位为焦耳。

待测固体样品、蒸溜水、量热器内筒和铜电极等吸收电阻R释放的热量Q放后，温度升高。若量热器中固体的质量为m、其比热容为c；水的质量为m1，其比热容为c1；量热器内筒的质量m2，其比热容为c2；搅拌器的质量为m3，其比热容为c3；铜电极的质量为m4，其比热容为c4。初始温度（包括量热器及其附件）为T1，加热终了的温度为T2，则有

Q吸=（cm＋c1m1＋c2m2＋c3m3＋c4m4）（T2－T1）     （2）

因               Q放= Q吸

所以           IUt=（cm＋c1m1＋c2m2＋c3m3＋c4m4）（T2－T1）    （3）

由上式得：    c=1m[IUtT2−T1−m1c1−m2c2−m3c3−m4c4] 4

如果计算出Q放= IUt，再称出待测固体、蒸溜水、量热器内筒和搅拌器的质量m、m1、m2和m3，铜电极的质量m4已给出，并测出温度TI、T2，就由（4）式可得到待测固体的比热容c（ c1、c2、c3和c4比热容由实验室给出）。

【实验仪器】

图一中1和2为铜电极（接线柱），3为加热电阻丝，4为待测固体，5为数字温度计，6为量热器的内筒（钢杯），7为蒸馏水，8为空气绝热层，9为绝热盖板，10为搅拌器，E为加热电源，K为单刀开关，V为电压表，A为电流表，IT-1为电流量热器。

本实验所用的量热器为一种用空气作为绝热层的量热器，量热器的内筒、外筒表面光亮，以减少其热辐射。内筒置于外筒内的绝热底座上，使内筒向外界传递的热量损失可以降低到很小。这样，在做实验时，把量热器及待测固体组成的系统，看成一个孤立的系统。

A

9    2       1                      K

8                5     V              E

6                   7

10

数字温度计           4                  3

西安理工大学

IT-1电流量热器

图 一

【实验步骤】

1．按照图一连接电路。

2．用天平称出量热器内筒（钢杯）、搅拌器、待测固体的质量。

3．给钢杯内加入约为钢杯容积2/3的低于室温约5℃的蒸馏水，再用天平称出蒸馏水的质量。

4．将钢杯及蒸馏水放入量热器中，再将待测固体装在铜杆上，然后放入蒸溜水中，注意不要将液体溅出，插好温度计，盖好盖子。

5．打开电源开关，调节电源电压，约25V左右，观察电流表（约1A左右），然后断开开关K，轻轻搅动搅拌器，读取此时温度计的读数T1。

6．按下开关K（开始加热）的同时，也按下秒表开始计时。

7．不断搅动搅拌器使整个量热器内各处的温度均匀。待温度升高5℃左右，切断电源，记下此时的温度T2，同时也停止计时。

8．记录数据代入公式计算。

【注意事项】

- 数字温度计的传感器插到水面以下即可，不要插的很深。

- 实验完毕立即将钢杯中的蒸溜水倒掉，避免用自来水做实验。

- 实验中用天平称量时，既要准确又要注意安全。

【思考题】

分析实验中产生误差的原因？采取那些措施减小误差？

注：【实验仪器】内提到的实验仪器不能作为验收仪器的依据，验收仪器见合同。