振弦式读数仪,	它是一款智能化采集仪器同时可以测量振弦式传感器的频率/模数，温度，编码。本产品技术上采用了最新的电子芯片技术、先进的嵌入系统控制和成熟的软件化测量技术，因而极大地简化了系统组成，大大提高了系统的可靠性、稳定性。所带液晶显示屏具有优良的显示功能，在户外强光下字体清晰可见，操作方便、使用简单。

第二章  技术参数

扫频激励范围：400～5000Hz

时基精度：0.01%F.S

测频分辨率：0.1Hz

测模分辨率：0.1F

测温范围：-30℃～70℃

测温精度：±0.5℃

测温分辨率：0.1℃

显示屏：128×64图形点阵屏

电池：7.4V锂电池

工作电流：＜300mA

外形尺寸：210×155×120mm

重量：小于1Kg

使用说明

1、开机：按下“开/关”键即可开机，进入测量界面。（如图所示）

2、测量：读数仪的鳄鱼夹分别与传感器的导线芯线相连。如果连接可靠，即可显示测量的频率、模数值与温度。读数仪的连接线为三色芯线，其中”黑色”为公用线（黑、红—频率；黑、白—温度及编码）,连接时请将读数仪连接线的3个不同颜色的鳄鱼夹与传感器的导线芯线颜色对应，即可测出测量值。一般情况下传感器芯线颜色红、黑线为频率或模数，“1”键为频率、模值切换键。绿、白线为温度（编码）测量线。

3、背景光：当户外光线较强时可以使用背景光功能，可通过“2”键切换。

4、关机：再次按下“开/关”键进入关机状态

安全使用与维护

读数仪采用了嵌入式控制技术，大部分控制功能都由软件编程实现，因而维护调整工作较少，但是以下问题还是需要用户在使用中加以关注：

1、使用中不得用力按压薄膜按键，防止硬物创击显示屏，不用时应保管在干燥、通风的房间内。

2、运输过程中应四周加垫防震物件，不得摔抛。

3、更换电池时注意电池的正负极性（建议寄回原厂更换）。

4、如果长时间不使用仪器应将电池取出，存放在干燥处。

5、读数仪使用时要保持面板清洁，不能有液体或者碎屑滑入面板内部，从而导致电子元器件失灵。擦拭时应小心进行。

常见问题与解答

1、读数仪不能正常开机

------有可能电池电量不足，请检查电池是否有电

2、读数仪不能正常测量数值

------首先检查测量接线柱与传感器连接是否可靠。如果连接正常，请更换传感器再进行测量；如若还是不能正常显示，请向厂家询问或者寄回原厂进行检测、修理。

3、读数仪测量值不稳定

------读数仪工作电压偏低，有可能会导致测量读数不稳，请及时充电。

------也有可能是传感器工作不正常，请更换传感器再进行测试。