保 修 说 明

我公司负责H82796型大气压力计12个月的保修期，保修期从用户拿到仪器之日算起。用户在使用中，应遵守使用说明，由于用户使用不当，或工作环境恶劣而造成仪器损坏，不在保修范围之内。

重 要 提 示

1. 在使用仪器之前，请仔细阅读操作手册。

2. 本仪器需由经过培训的人员使用与维护。

3. 本仪器的使用必须按我公司确定的规则操作。

4. 仪器的维修和部件的更换必须采用我公司的原装备件。

5. 如果用户不依照以上说明擅自开机修理更换部件，仪表的可靠性责

任由操作者负责。

6. 本仪器的使用还应遵守国内有关部门及工厂内仪器管理方面的法令和规则。

- 产品简介

H82796数字大气压计是新一代便携式测量大气压专用仪表，仪表采高精度隔膜式绝压传感芯片，液晶数字双排显示，方便直观地测量外界大气压力，温度，湿度和海拔高度的数值。仪表采用全数字化设计，可靠性强体积小，重量轻，手感好，操作简便。该仪表广泛用于气象、科研、环保、军事、体育，是各实验室的须备常用仪表。

二、特点：

1. 双排LCD液晶双排显示，数字直读。

- 进口高精度绝压传感器、高分辨率、高稳定性。

- 进口超低功耗单片微电脑，并具有数值稳定功能。

- 仪表数字校准，不用任何硬件调整。

- 具有使用范围广，适合各种工况状态下使用。

6.电源电量显示，电池连续使用达50小时。

- 技术指标

1.   量程：  60~106KPa           5、温度：-20~60℃ ±0.5℃

- 精度：  0.5级               6、外形尺寸：140×75×35

- 湿度： 无                   7、工作电压：6V （DC）

- 分辨率：0.01KPa             8、仪表重量：约170克

四. 使用方法

  - 测量准备

- 按下电源开关接通电源，显示屏显示“009-000-读数”,仪表显示当前大气压和环境温度。仪表预热15分钟，DYM3-02仪表按功能键可切换温度和湿度，。测量完毕后再按一下电源开关, 仪表关闭。

- 电量指示

在仪表显示屏的右上方有一小长方电量指示，当电量满量时，小方内全黑，当电量减少时小方内由全黑慢慢变成空框，此时应及时更换电池，以免影响大气测量准确度。

五．仪器指示区简介：

数字显示区        单位指示

KPa

2202020     ℃ RH%

1 0 2.28

18．2

- 电量指示

在仪表显示屏的右上方有一小长方电量指示，当电量满量时，小方内全黑，当电量减少时小方内由全黑慢慢变成空框，此时应及时更换电池，以免影响大气测量准确度。

五．仪器指示区简介：

数字显示区        单位指示

KPa

2202020     ℃ RH%

1 0 2.26

18．2

北京恒奥德仪器仪表有限公司

010-51658042/51655247

网址;www.51658042.com