1

重要提示：本机采用两节1.5V电池供电。

测评仪静态待机时间5-

6小时。液晶字迹不清或蜂鸣器不响。即更换充电。

前

言

非常感谢您选用钢化玻璃表面平整度测试仪。

您在使用检测仪之前，请仔细阅读本说明，本说明向您介绍了很多重要的信

息和使用检测仪的注意事项。阅读完后，请妥善保存，以便将来参考使用。

我们希望您对检测仪完全满意，并希望它能为您提供长久和有效的服务。我

们真诚的希望您以后继续选择我们的产品。

产品概述

钢化玻璃表面平整度测试仪人体工程学设计，尺寸合适，精度高，便于携带

，易于使用。该仪器针对钢化玻璃平整度检测试验进行了优化设计，使检测人员

轻而易举的得到检测结果。该检测仪特别适用于工厂、建筑工程质量检测站、产

品质量检测站、科研院校等钢化玻璃的生产检测、和开发研究等领域。

外型图：

2

主要技术参数

测定单位： 微米

A/D 变换: 16bit 逐次变换方式

测试精度: ±0.2%F.S.以下

再现精度: ±0.1%F.S.以下

连续使用时间: 约5小时(使用温度25 ℃)

显示屏 : 16位数液晶显示屏(模块化LCD)

使用温度: 0~+40 ℃

计测方式: 最大值．瞬间值

电源: 4.8V充电电池

采样频率: 50次/秒

机体重量：约1Kg

3

操作说明：打开电源开关，液晶显示钢化玻璃表面平整度测试仪Flatness measure

instrument

按确定键进入下一菜单 1、STARTUP.

2、OPTION

按取消键进入上一菜单Flatness measure instrument

按F1键，F2键光标在上述1，2选项之间移动。

光标在1、2位置闪烁。光标在1位置时按确定键进入测量状态。显示UP:

0000mm

DOWN: 0000mm

当测量值超过设定的上下偏差时，上下报警指示灯闪烁，同时伴有蜂鸣器报警。

光标在2位置时按确定键进入设定状态子菜单。

a. 上偏差设置 UPPER-LIMIT 按确定键输入数字量，F1键+1， F2键-

1确定健移动光标，

设定好4位，第四位设定好之后按确定键会伴有蜂鸣器报警声，表明上偏差已经

设定好。然后进入下偏差设置。

b. 下偏差设置 LOWER-LIMIT按确定键输入数字量，F2键+1， F1键-

1确定键移动光标

4

设定好4位，第四位设定好之后按确定键会伴有蜂鸣器报警声，表明上偏差已经

设定好。然后进入报警设置。

c. 报警设置 ARARM SETTING

按确定键出现上下限报警LIMIT ALARM，无报警 NO

ALARM，上限报警UPPER-LIMIT ALARM，或下限报警LOWER-LIMIT

ALARM选项，F1键，F2键几个选项转换。

d. 标定设置 CALIBRATION SETTING

，将测平仪水平放置在待测玻璃表面放置平稳，按确定键输入0000密码，输入完

密码后会伴有蜂鸣器报警声，此处即为自动标定零点，按取消键进入选择菜单。S

TARTUP确定键即进入测量状态。

正常测量不超限的情况下。OK绿灯亮。有凹点超下限时。MIN红灯亮。超上限

时MAX 黄灯亮。

按F1键，F2键可以在上述a,b,c,d选项之间进行转换

测量过程中按确定键，可以记录12个最低测量点。再按确定键可以清除12个最低

测量点。

测量过程中按F1键, 查看报警上限,测量过程中按F2键, 查看报警下限。

更换充电：

测平仪出现液晶显示字迹不清，或蜂鸣器无声音时，即更换两节5#充电。

电池应采用AA碱性电池。

5

电池的更换步骤：

五、使用注意事项

1、测试仪为精密仪器，使用时应小心轻放，避免创击。

2、测试仪的工作环境应无大的振动及电源干扰，无腐蚀性气体及液体。

3、应保证通电后的预热时间（至少1分钟）。

4、检测仪按键后，看到提示“PLEASE RELEASE THE

KEY”后，方可松开按键，以完成所需要的功能。

六．保修事项

1、安全玻璃冲击失效检测仪按照实行三包。

6

2、产品自销售之日起一年内，在正确装置和使用的条件下出现的非人

为故障，属保修范围，请用户将产品连同原包装寄回免费修理，公司负责在收到

日起一周内修复并寄出，否则予以调换。

3、超过保修期的仪器修理收取工本费。

4．需返修的测试仪请按以下地址寄出：

北京恒奥德仪器仪表有限公司

电话:010-51658042/51655247

传真:010-57553286

网址:www.51658042.com